Rev.b

راهنمای برد آموزشی

NXP LPC1768

راهنمای جامپرهای موجود بر روی برد:

| جامپر | توضیحات |
| --- | --- |
| RS232 | اتصال تغذیه واحد UART |
| Camera | اتصال تغذیه دوربین |
| CAN | اتصال تغذیه واحد CAN |
| TFT | اتصال تغذیه مثبت TFTLCD |
| RS485 | اتصال تغذیه واحد RS485 |
| SDA,SCL | اتصال خطوط SDA و SCL به حافظه خارجی EEPROM |
| SPK | اتصال خروجی تقویت کننده به کانکتور اسپیکر (SPK) |
| RSTOUT | اتصال خروجی RSTOUT میکروکنترلر به واحد اترنت |
| D+,D-(روی برد آموزشی) | اتصال خطوط D+ و D- به واحد سخت افزار USBHOST |
| LED | اتصال گراند LEDهای موجود در روی برد آموزشی |
| D+,D-(روی هدربرد) | اتصال خطوط D+ و D- به واحد سخت افزار USBDevice |

** در صورت استفاده از پروگرامر جیتگ، تمامی دیپ سویچ های هدربرد می بایست در حالت OFF قرار گیرند

تنظیمات مربوط به هر برنامه نمونه در توضیحات سورس هر برنامه موجود می باشد

** به علا استفاده از بلوتوث کلید s7 به زمین متصل شده است. در صورتی که می خواهید از کلید s7 استفاده کنید می بایست مقاومت r7 علامت خورده در شکل زیر ( کنار بلوتوث) را از روی مدار جدا کنید.